Abrimos la aplicación Memory Save 3.06 para modificar los parametros WI-FI de la impresora SEWOO SLK-CB125

Conectamos la impresora por usb, seleccionamos USB, pinchamos en CHECK COMMUNICATION y despues en WI-FI Printer (Embedded Module) Configuration

Aparecerá otra ventana en la que debemos seguir los siguientes pasos:

1º  OPEN PORT y Get WI-FI information

Apareceran la informacion de los valores que lleva la impresora cargados por defecto.

2º  SSID  poner el nombre red wifi

3º  WI-FI MODE  poner infraestructure, seguidamente seleccionar SoftAP, para finalmente volver a seleccionar infraestructure.  (De esta manera reseteamos la opcion WPA Key, para que nos deje poner la contraseña.)

4º WPA KEY  poner contraseña wifi del Router

5º Quitar el check DCHP Settings  para que nos permita poner la ip fija que nos convenga.

6º RELLENAR VALORES IP/GETAWAY…etc

7º SAVE WI-FI INFORMATION  esperamos a que se cargue en la impresora

Haciendo el test en la impresora (encender con la tecla de Feed pulsada) podemos ver impresos los datos parametrizados..

Nota: el Parametro Wi-fi Channel por defecto es el 1 (ponga el mismo que el ROUTER)

En windows tendremos que crear el puerto IP y asignarlo al driver de la impresora.